05PrepCh.doc

Popis programu prepinajiciho do chraneneho rezimu.

Program lze spustit na libovolnem procesoru z rady Intel

pocinaje 80286. Je to velmi jednoduchy program. Jednoduchy je

proto, aby na nem bylo mozne snadno vysvetlit zakladni principy

prepinani do chraneneho rezimu.

Program po spusteni prepne procesor 80286 do chraneneho rezimu a

na obrazovku v textovem rezimu vypise hlaseni. Potom skonci tak,

ze zastavi procesor. Uzivatel musi znovu zavest operacni system

stisknutim tlacitka (klice) RESET.

K popisu programu:

V programu je nejprve definovan obsah datoveho segmentu. Tento

obsahuje pouze popisovace GDT a vnitrni promenne a konstanty.

Definici "desc STRUCT" je definovana struktura popisovace

(Descriptor), ktery ma delku 8 slabik, pricemz v 80286 jsou

nejvyssi dve slabiky vzdy nulove.

Pro potrebu tohoto programu jsou nutne 4 popisovace. Prvni

(cislo 0) je neplatny selektor. Dalsi jsou tyto:

DefSupC ... popisovac instrukcniho segmentu. Limit ma nastaven

na hodnotu 0FFFFh (tj. 64 KB), baze bude nastavena

az za behu programu a pristupova prava obsahuji

bity: C=0 a R=1. V tomto segmentu je ulozen

vlastni program (instrukce).

DefSupD ... popisovac datoveho segmentu. Limit ma nastaven

na hodnotu 0FFFFh (tj. 64 KB), baze bude nastavena

az za behu programu a pristupova prava obsahuji

bity: ED=0 (neni to zasobnik) a W=1. Tento segment

obsahuje datove struktury programu, tj. tabulku

GDT, promenne a konstanty.

DefSupE ... popisovac datoveho segmentu. Limit ma nastaven

na hodnotu 0FFFFh (tj. 64 KB), baze je nastavena

na hodnotu 0B8000h (tj. zacatek Video-RAM pro

textovy rezim). Pristupova prava obsahuji bity:

ED=0 (neni to zasobnik) a W=1. Segment bude pouzit

pro zapis do Video-RAM.

DefSupS ... popisovac datoveho segmentu se zasobnikem. Limit je

nastaven na hodnotu 0, baze bude nastavena za behu

programu. Pristupova prava obsahuji bity: ED=1 (je

to zasobnik) a W=1.

Selektory techto segmentu jsou ulozeny pod symbolickymi nazvy:

SelSupC   =   8

SelSupD   =  16

SelSupE   =  24

SelSupS   =  32

Bity TI a RPL techto selektoru jsou nulove.

Promenne dLimit, DBase_l a dBase_h jsou urceny pro plneni

registru GDTR instrukci LGDT.

Retezec Zprava a jeho delka Delka jsou urceny pro hlaseni po

prepnuti do chraneneho rezimu. Znaky jsou prolozeny mezerami,

ktere predstavuji jejich atributy (barva popredi, pozadi a

blikani).

Dale je v programu definovan segment se zasobnikem, ktery ma

kapacitu 2 KB (tato kapacita je pro tento program zbytecne

vysoka). Pred spustenim programu je MS-DOSem nastaven obsah

registru SS a SP tak, ze SS ukazuje na 1. slabiku tohoto

segmentu (podle pravidel realneho rezimu) a SP ukazuje za

posledni slabiku segmentu.

Treti segment definovany timto programem je segment

s instrukcemi. Po spusteni programu preda operacni system rizeni

na bod oznaceny "Zacatek". Zde se naplni DS segmentovou casti

adresy segmentu DATA. Toto musi udelat programator, protoze

operacni system DS naplni tak, ze ukazuje na tzv. PSP, coz je

informacni struktura umistena pred vlastnim programem.

Protoze program (z duvodu jednoduchosti) nedefinuje pro chraneny

rezim IDT ani obsah IDTR, musi zustat po celou dobu behu programu

zakazane preruseni.

Dale program nastavuje dosud nenaplnene baze v popisovacich

segmentu DefSupC, DefSupD a DefSupS. Naplnit je musi podle

pravidel chraneneho rezimu, ovsem vlastni data se ponechaji na

stejnem miste. Tzn., ze v chranenem rezimu budou popisovace

ukazovat na stejna data jako v realnem. Proto se nove obsahy

popisovacu odvozuji podle momentalnich obsahu CS, DS a SS

vynasobenych sestnacti.

Pred prepnutim do chraneneho rezimu musi byt nastaven obsah

GDTR. Ten jediny je povinny. IDTR nemusi byt nastaven, pokud

nenastane zadne preruseni, LDTR a TR lze nastavit az v chranenem

rezimu. GDTR naplnime tak, aby ukazoval na neplatny selektor GDT

a pouzijeme skupiny promennych dLimit, DBase_l a dBase_h.

Nyni lze prepnout do chraneneho rezimu. Po prepnuti se musi

provest kratky nebo blizky skok pro vyprazdneni fronty

predvybranych instrukci.

V tomto okamziku ukazuji vsechny segmentove registry na stejne

oblasti, na ktere ukazovaly pred prepnutim do chraneneho rezimu.

Tento stav plati az do prvniho naplneni kazdeho ze segmentovych

registru. Proto by melo nasledovat jejich korektni naplneni.

Registr CS se naplni tak, ze se provede dlouhy skok. V nasem

programu je to instrukce "JMP FAR PTR SelSupC:NaplnCS". Autor se

omlouva, ze je zde tato instrukce nahrazena hexadecimalne

zapsanym operacnim kodem. Autor totiz neni expert pres

prekladace asembleru a neumi tuto instrukci spravne symbolicky

zapsat.

Protoze nebudeme pouzivat lokalni adresovy prostor, ani

prepinani procesu, nebudeme si definovat obsah registru LDTR a

TR a ani prislusne datove struktury.

A nyni muze nasledovat vlastni cinnost v chranenem rezimu. Tuto

cinnost zde predstavuje prenos Delka slabik z adresy DS:Zprava

do Video-RAM na adresu ES:0.

Protoze dal neni co delat, je procesor programem nasilne

zastaven. Ze stavu halt jej muze vyvest pouze stisk tlacitka

RESET.

Uzkym mistem programu se v nekterych pocitacich muze stat cast

zapisujici text do Video-RAM. Problemy mohou vyvolat nektere

nestandardni zobrazovaci karty.