08PrepZp.doc

Popis programu prepinajiciho do chraneneho rezimu a zpet do

realneho.

Program lze spustit pouze na pocitaci PC/AT. Z toho plyne, ze

procesor musi byt alespon 80286 a pocitac NESMI byt PS/2.

Slovo uvodem:

-------------

Porad plati, ze v procesoru 80286 nelze prepnout zpet

z chraneneho rezimu do realneho. Jenze jak tedy napr. IBM PC/AT

pristupuje k pametove kapacite vyssi nez 1 MB, kdyz je to mozne

pouze v chranenem rezimu a MS-DOS pracuje v rezimu realnem?

Jedinou moznosti jak prepnout z chraneneho rezimu zpet do

realneho je inicializace procesoru, tj. aktivace signalu RESET

jdouciho do procesoru. Teto moznosti vyuzili navrhari pocitace

IBM PC/AT a doplnili procesor 80286 o technicke vybaveni (HW),

ktere umozni provest RESET procesoru bez modifikace obsahu

pameti, stavu radicu a jinych zarizeni uvnitr pocitace nebo vne

neho.

Procesor 80286 (nebo vyssi) po provedeni RESET nastavi obsah

vnitrnich registru na pocatecni hodnoty (viz str. 111). Tim je

predano rizeni do oblasti pameti, kde je umisteno programove

vybaveni v pametech ROM (v PC/AT je to ROM-BIOS). Na zacatku sve

cinnosti ROM-BIOS kontroluje obsah stavove slabiky v pameti CMOS

(Shutdown Status Byte) a zjisti, z jake priciny RESET nastal:

- byl vyvolan Ctrl-Alt-Del nebo jinou neurcenou pricinou,

- byl vyvolan chybou v pameti,

- byl vyvolan uvodnim testem atd.

Jedna z moznosti je, ze byl vyvolan pro prepnuti z chraneneho

rezimu zpet do realneho a ma se provest vzdaleny skok na adresu

umistenou na 0:467h.

Vsechny ovladace MS-DOSu, ktere pracuji s dodatecnou (Extended)

pameti (RAMDRIVE.SYS, HIMEM.SYS, ...), mohou vyuzivat tuto

funkci pri kazdem pristupu k dodatecne pameti. Proto neni mozne,

aby tyto ovladace bezely spolecne s V86 MS-DOSem zapnutym

programem 06V86.

08PrepZp:

---------

Program 08PrepZp je urcen hlavne pro pocitac PC/AT s procesorem

80286, ale funguje i v PC/AT s vyssim typem procesoru, i kdyz

tam lze prepnout zpet vynulovanim bitu PE v registru CR0.

Nefunguje na PS/2, protoze tento pocitac ma jine ovladani pameti

CMOS.

Program bezprostredne navazuje na 05PrepCh a rozsiruje jej

o prepnuti zpet do realneho rezimu. Po skonceni cinnosti bezi

MS-DOS normalne dal.

Zaverem zdurazneme, ze nejde o vlastnost procesoru Intel, ale

pocitace PC/AT.